A legfontosabb fémek jellemző tulajdonságai:

| név |  |  |  |  | vegyjel |  | szín | sűrűség (g/c3) |  | olvadáspont °C | keménység x | elektomos vezetés xx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nátrium |  |  |  |  | Na |  | ezüstfehér | 0,97 |  | 98 | 0,4 | - |  |
| Kalcium |  |  |  |  | Ca |  | ezüstfehér | 1,55 |  | 838 | 2,2 | 36 |  |
| Magnézium |  |  |  |  | Mg |  | ezüstfehér | 1,74 |  | 650 | 2,1 | 38 |  |
| Alumínium |  |  |  |  | Al |  | ezüstfehér | 2,66 |  | 660 | 2,9 | 65 |  |
| Cink |  |  |  |  | Zn |  | kékesfehér | 7,15 |  | 419,5 | 2,5 | 29 |  |
| Vas |  |  |  |  | Fe |  | ezüstszürke | 7,86 |  | 1536 | 4,1 | 17 |  |
| Réz |  |  |  |  | Cu |  | vörös | 8,93 |  | 1083 | 3,0 | 100 |  |
| Ezüst |  |  |  |  | Ag |  | ezüstfehér | 10,5 |  | 960 | 2,7 | 106 |  |
| Ólom |  |  |  |  | Pb |  | szürke | 11,34 |  | 328 | 1,5 | 8,3 |  |
| Higany |  |  |  |  | Hg |  | szürke | 13,55 |  | -38 | - | 1,8 |  |
| Arany |  |  |  |  | Au |  | sárga | 19,3 |  | 1063 | 2,5 | 71 |  |
| Platina |  |  |  |  | Pl |  | ezüstfehér | 21,45 |  | 1769 | 4,3 | 17,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Víznek 1g/cm3 |  |  | Gyémántnak 10 |  |  |
| FÉMEK FIZIKAI TULAJDONSÁGAI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Szín: általában ezüstös fényű, csillogó. Két kivétel van, a réz (Cu) vörös, az arany (Au) sárga. A fémek por alakban általában feketék, bár több kivétel is van. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Szag: a fémek számunkra szagtalanok. Az egyetlen kivétel az ozmium (Os), aminek szúrós szaga van. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Halmazállapot: A fémek standardállapotban a higany (Hg) kivételével szilárdak. A gallium (Ga) olvadáspontja 30oC körül van, már az ember tenyerében megolvad! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.Keménység: | a legpuhább fémek késsel vághatóak (nátrium, kálium), a legkeményebbek közé az ozmium (Os), iridium (Ir), wolfrám (W), a titán(Ti) vagy a króm(Cr) tartozik. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Sűrűség: nagyon változó. Gyakorlati szempontből megkülönbözetetünk könnyűfémeket (5g/cm3 sűrűség alatt)és nehézfémeket (5g/cm3sűrűség fölött). A legkisebb sűrűségű fém a litium (0,5 g/cm3 ) a legnagyobb sűrűségű az iridium 22,65 g/cm3. Az 1cm3 alatti sűrűségű fémek úsznak a víz tetején! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.Áramvezetés: | Nagyon jellegzetes eltérés a nemfémekhez képest, hogy a fémek vezetőképessége a hőmérséklet emelésével csökken. A fémek elsőfajú vezetők, azaz bennük elektronok vezetnek (nem ionok). A legjobban vezető fémek között van az ezüst és az arany, valamint a réz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A táblázatból kiderül, hogy az ezüstnek és a réznek jobb a vezetőképessége, mint az aranynak. Az arany viszont nem oxidálódik, ezért az elektromos kontaktusokhoz jobban alkalmazható. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |